Week 1 - Digital Communications SDR Project

Parâmetros do Sistema OFDM 802.11a

O sistema OFDM do IEEE 802.11a opera com uma largura de banda de 20 MHz. O espaçamento entre sub-portadoras é de 312,5 kHz, resultando num total de 64 sub-portadoras. Deste total, 48 são utilizadas para transmissão de dados, 4 funcionam como sub-portadoras piloto para correção de fase e frequência, e as restantes 12 são sub-portadoras não utilizadas que servem como bandas de guarda. A transformada de Fourier rápida (FFT) e sua inversa (IFFT) utilizam um tamanho de 64 pontos. A duração de cada símbolo OFDM é de 4 microssegundos, com uma taxa de amostragem de 20 MHz, resultando num comprimento total de 80 amostras por símbolo OFDM - 64 amostras de dados úteis e 16 amostras de prefixo cíclico. O prefixo cíclico de 16 amostras tem como principal função proteger contra a interferência entre símbolos (ISI) e a interferência entre portadoras (ICI).

Sub-portadoras Não Utilizadas

As 12 sub-portadoras não utilizadas no sistema OFDM 802.11a localizam-se nas extremidades do espectro e desempenham a função crítica de bandas de guarda. A sua existência deve-se à necessidade de prevenir interferência entre canais adjacentes, uma vez que estas sub-portadoras criam uma zona de transição que permite aos filtros do receptor operarem com uma resposta em frequência mais suave. Esta configuração reduz significativamente a interferência espectral entre canais vizinhos, mantendo a ortogonalidade entre as sub-portadoras ativas e garantindo a integridade do sinal recebido.

Sequência de Pré-ambulo do Frame

Cada frame IEEE 802.11a inicia com uma sequência de pré-ambulo constituída por duas partes distintas. A Short Training Sequence (STS) compreende 10 repetições de um padrão de 16 amostras, totalizando 160 amostras com duração de 8 microssegundos. Esta sequência é utilizada primariamente para deteção de frame e estimação grosseira de offset de frequência. A Long Training Sequence (LTS) que se segue consiste em 2,5 repetições de um padrão de 64 amostras, também totalizando 160 amostras e 8 microssegundos de duração. A LTS é empregue para sincronização fina do símbolo e estimação detalhada da resposta do canal. A duração combinada do pré-ambulo completo é de 16 microssegundos.

Tags no GNU Radio - Secção 2.1

As tags no GNU Radio representam um mecanismo de metadados que são anexados ao fluxo contínuo de amostras, permitindo transportar informação adicional sem interromper o processamento do sinal. No contexto do receptor OFDM descrito no artigo, as tags são utilizadas em vários pontos críticos da cadeia de receção. O bloco OFDM Sync Long emprega tags para marcar o início de cada frame detetado, enquanto o bloco OFDM Decode Signal utiliza tags para comunicar informações sobre o esquema de modulação e codificação utilizado no frame. Estas tags facilitam a sincronização entre diferentes estágios do receptor e permitem que blocos subsequentes adaptem o seu processamento com base nas características específicas de cada frame.

Autocorrelação para Deteção de Frame - Secção 2.2

O algoritmo de deteção de frame implementado baseia-se no cálculo da autocorrelação da Short Training Sequence, seguindo a metodologia proposta no artigo de referência [3]. O processo envolve três cálculos fundamentais: a autocorrelação propriamente dita, o cálculo da potência do sinal, e a normalização da autocorrelação pela potência. A autocorrelação é calculada através da soma dos produtos entre cada amostra e o complexo conjugado da amostra deslocada 16 posições, integrada sobre uma janela deslizante de tamanho configurável. A potência do sinal é determinada pela soma dos quadrados das magnitudes das amostras na mesma janela. Finalmente, a autocorrelação normalizada é obtida através da divisão da magnitude da autocorrelação pela potência do sinal, resultando numa métrica robusta contra variações de amplitude do sinal recebido.

A implementação no GNU Radio envolve vários blocos de processamento de sinal: um bloco de Delay para introduzir o deslocamento temporal de 16 amostras, um bloco Complex Conjugate para obter o conjugado complexo das amostras deslocadas, um bloco Multiply para efetuar a multiplicação entre as amostras atuais e as deslocadas, e blocos Moving Average para calcular as somas sobre a janela deslizante tanto para a autocorrelação como para o cálculo de potência.

Análise da Figura 2

A Figura 2 do artigo ilustra o comportamento característico da função de autocorrelação normalizada durante a receção de um frame IEEE 802.11a. O gráfico demonstra claramente a formação de um patamar (plateau) de valores elevados de autocorrelação durante a transmissão da Short Training Sequence. Nesta região, o coeficiente de autocorrelação normalizada aproxima-se do valor 1, indicando uma correlação quase perfeita devido à natureza repetitiva da sequência de treino. Este patamar proporciona um indicador visual claro e robusto para a deteção do início do frame, permitindo ao receptor identificar de forma fiável a presença de transmissões 802.11a mesmo em condições de baixa relação sinal-ruído.

Efeito da Variação do Tamanho da Janela (N_win)

O tamanho da janela de autocorrelação (N_win) representa um parâmetro crítico no desempenho do algoritmo de deteção de frame. O artigo estabelece o valor de 48 como um equilíbrio adequado entre robustez e sensibilidade temporal. Ao aumentar o tamanho da janela para valores superiores, como 64 amostras, obtém-se uma maior robustez ao ruído, uma vez que a média sobre mais amostras proporciona uma melhor filtragem das flutuações aleatórias. No entanto, esta melhoria tem como contrapartida um tempo de resposta mais lento, podendo potencialmente causar a perda de frames com intervalos muito curtos entre transmissões.

Inversamente, a redução do tamanho da janela para valores inferiores, como 32 amostras, resulta numa deteção mais rápida e responsiva, mas à custa de uma maior susceptibilidade ao ruído e à ocorrência de falsos positivos. A seleção do valor ótimo de N_win depende assim das condições específicas do ambiente de operação, nomeadamente do nível de ruído presente e do padrão de tráfego esperado, requerendo um compromisso entre sensibilidade e imunidade a interferências.